Dinamika Teknik Mesin 11(1) (2021) 1-8

Dinamika Teknik Mesin 11(1) (2021) 1-8

Studi karakteristik asap cair oli bekas melalui proses steam reforming menggunakan katalis KOH Study of the characteristic of used oil liquid smoke through the steam reforming process using a KOH catalyst A. Khoirul1, Q. Ikhwanul2, M. Anas3 1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol no. 01, Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur, 684616, Indonesia. HP. 082236905330 2Jurusan Teknik Mesin, Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol no. 01, Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. 3Jurusan Teknik Mesin, Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol no.01, Kertosari, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. *E-mail: ikhwanul@unibabwi.ac.id

| ARTICLE INFO |  | ABSTRACT |
| --- | --- | --- |
| Article History: Received Accepted Available online |  | Waste oil has a high hydrogen content and can be used as renewable energy. The hydrocarbon chains in used oil can decompose and produce liquid fuel products through evaporation at a certain temperature. The purpose of this study was to obtain the characteristics of used oil waste liquid smoke using steam reforming with the addition of a KOH catalyst. The research was conducted by experiment, where the concentration of the solution used included 1.25; 1.66, and 2.5 Mol. The steam reforming process was carried out for 2 hours using a temperature variation of 250 and 300 oC. The steamer tube is connected to the condensing pipe in a separate unit to obtain liquid smoke products from a wide variety of applied solutions. Product analysis includes volume capacity and flame characteristics of each product variation obtained using the ImageJ application. The results showed that the role of KOH catalyst was able to increase the effectiveness of liquid smoke production from waste oil. The highest product volume was obtained at a concentration of 1.25 Mol of 115 ml. While the characteristics of the flame tend towards temperature and color dominance that is different for each product produced. |
| Keywords: Biodiesel KOH Molarity Liquid vapor Steam reforming |  |  |
| Dinamika Teknik Mesin, Vol. 6, No. 2 Desember 2016, p. ISSN: 2088-088X, e. ISSN: 2502-1729 |  |  |

1. PENDAHULUAN

Produk bahan bakar yang berasal dari minyak nabati dapat menjadi solusi meningkatkan pasokan energi dalam negeri, Nrel (2013). Bahan bakar minyak nabati menjadi salah satu yang saat ini sedang marak penggunaannya adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang mudah untuk diperbaharui, Banjari dkk. (2015), Januan dkk. (2010), dan dapat mengurangi ketergantungan minyak bumi, Prihanto dkk. (2017). Salah satu potensi bahan bakar alternatif yang dapat dikembangkan adalah berasal dari limbah oli bekas. Kandungan hidrogen yang tinggi pada Oli merupakan potensi sumber daya energi terbarukan yang saat ini banyak diminati. Namun dalam mentrasnformasinya menjadi produk bernilai tinggi masih dibutuhkan upaya pengembangan yang berkelanjutan.

Oli bekas merupakan jenis minyak pelumas dengan fraksi distilat berat dengan trayek titik didih 300 °C, Gilang dkk. (2017). Hidrokarbon yang terkandung pada oli baru mencapai 25 (C25). Hidrokarbon berkurang menjadi 84,42 % C25 dan 16% C12-C25 sesudah dilakukan pemakaian mengakibatkan pemutusan ikatan antar molekul hidrokarbon akibat pemanasan pada mesin. Reno, (2020). Produk cair hasil pirolisis mempunyai karbon C6 – C20, dimana C5-C11 merupakan hidrokarbon volatil bensin (47%) dan C12-C25 merupakan angka karbon minyak diesel (52%), Askaditya, (2010). Proses yang dilakukan untuk mengubah minyak nabati menjadi bahan bakar diesel adalah dengan hidrogenasi. Siti dkk. (2013) menggunakan teknik steam reforming, (Bshish dkk. 2011; Kumar dkk. 2014; Rabenstein dkk. 2008). Teknologi ini banyak dikembangkan karena memiliki beban operasional yang rendah namun dengan nilai efisiensi yang tinggi, Kaiwen dkk. (2018).

Pada teknik steam reforming, proses kimia endotermis bertemperatur tinggi memerlukan pasokan energi thermal yang besar, Alimah dkk. (2015). Untuk meningkatkan efisiensi kerja steam reforming minyak nabati, telah dilakukan pengembangan yang meliputi kinerja reaktor pada reaksi steam reforming etanol, (Hadi dkk. 2018; Djati dkk. 2010). Penambahan katalis Ni/Zeolit alam, (Zhuang dkk. 2019; Isalmi dkk. 2012; Susila dkk. 2015), penggunaan katalis NaOH, (Kinasih dkk. 2016; Farid, 2011; Prayanto dkk. 2016). Sedangkan sumber minyak nabati yang digunakan meliputi limbah oli bekas, (Hasbi dkk. 2019).

Penggunaan katalis dapat menjadi solusi mempercepat proses reaksi hidrogenasi sehingga kebutuhan energi thermal pada pengolahan oli bekas lebih besar. Sifat basa kuat kalium hidroksida (KOH) dapat menjadi alternatif katalis pengolahan oli bekas, hal ini karena katalis KOH memiliki tingkat kelarutan yang lebih singkat. Ion K+ dan OH- berfungsi dalam mendekomposisi gliserol pada oli bekas sehingga atom hidrogen yang mengikat karbon mudah diputus. Dengan rasio perbandingan campuran oli bekas dan katalis yang tepat serta kebutuhan energi panas yang cukup, maka akan diperoleh efisiensi maksimum dari produksi hidrogenasi dalam pengolahan oli bekas sebagai energi terbarukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan skema steam reforming seperti terlihat pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Steam reforming eksperimen

Gambar 2. Skema alat steam reforming. 1. Tabung steam, 2. kompor elektrik, 3. thermokontrol, 4. destilator, 5. gelas ukur, 6. pipa output, 7. timer, 8. pipa input, 9. temperatur 1, 10. temperatur 2

Adapun spesifikasi alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Alat dan bahan

| Nama | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Termokontrol | KW 06-278 |
| Tabung | Bahan alumunium, panjang x diameter = 15 cm x 8 cm |
| Kompor elektrik | S-301 |
| Timer | Hp samsung j3 |
| Pipa output dan input | Tembaga |
| Temperatur 1 dan 2 | Sensor termokopel tipe K |
| Gelas ukur | Kaca 25 ml pyrex |
| Tabung destilator | Plastik Diameter x tinggi = 30 cm x 30 mm |

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3. Profil temperatur spesimen pada proses steam reforming ; (a) Temperatur 250 oC dan (b) Temperatur 300 oC

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi atau molaritas larutan berpengaruh terhadap performa pemanasan. Melalui Gambar 3 (a,b) terlihat bahwa semakin besar nilai molaritas maka kenaikan temperatur panas pada larutan oli akan semakin cepat baik pada variasi pemanasan 250 ataupun 300oC. Kondisi ini menujukkan bahwa dengan penambahan katalis penggunaan energi dalam proses steam reforming limbah oli akan mudah untuk dicapai. Semakin tinggi nilai molaritas bahan, maka efisiensi energi aktivasi akan semakin tinggi dan mempengaruhi laju reaksi dekomposisi bahan. Fenomena ini ditandai dengan laju panas reaksi yang terjadi sebagaimana ditunjukkan melalui Gambar 3 (a) dan (b). Pada pengujian dengan variasi temperatur pemanasan yang berbeda, sampel larutan dengan konsentrasi sebesar 2,5 M menunjukkan kenaikan temperatur yang lebih signifikan pada menit 20-40 jika dibandingkan dengan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Laju temperatur terus meningkat meskipun dengan laju yang lebih rendah yang menandakan energi reaksi katalis masih berlangsung. Perubahan laju pemanasan ini diduga akibat energi reaksi katalis sudah mengalami kejenuhan.

(a)

(b)

Gambar 4. Tampilan produk asap cair limbah oli hasil steam reforming menggunakan katalis KOH; (a) pada variasi temperatur 250 oC, (b) variasi temperatur 300 oC

Perbedaan laju pemanasan bahan juga berpengaruh terhadap karakteristik produk yang dihasilkan. Dimana dalam penelitian ini karakteristik produk ditinjau dari fisik dan nyala api. Pada nilai molaritas 2,5 M dengan pemanasan 250 oC, produk yang dihasilkan sedikit dan secara fisik warna cenderung kuning kehitaman juga menghasilkan sabun yang tinggi, hal ini diakibatkan semakin besar nilai molaritas KOH sehingga menimbulkan produksi penyabunan selain itu juga dipengaruhi oleh temperatur yang digunakan, Hal ini sesuai penelitian terdahulu penambahan katalis yang semakin banyak  menyebabkan reaksi saponifikasi pada trigliserida, akibat pembentukan sabun menyebabkan turunnya persen yield biodiesel, Fadilah dkk. (2020). Penurunan aktivasi katalis dipengaruhi oleh zat pengotor seperti air, sabun, gliserol, Thakur dkk. (1999). Pengotor hasil reaksi akan teradsorpsi pada permukaan katalis sehingga menutupi pori-pori dan menurunkan aktivasi katalis, Komang dkk. (2017). Berbeda pada hasil produk pada temperatur 300 oC dengan nilai molaritas 1,25 M secara fisik warna lebih jernih karena didominasi oleh unsur H2O.

Gambar 5. Volume produk (ml)

Melalui Gambar 5 dapat dilihat bahwa perbedaan konsentrasi larutan yang digunakan dapat mempengaruhi produk asap cair yang dihasilkan. Perbedaan produk tersebut meliputi volume, warna dan viskositas produk. Semakin kecil nilai molaritas bahan, lama waktu dan suhu perlakuan maka semakin banyak produk yang diperoleh. Ketiga aspek terebut memicu laju reaksi dekomposisi yang maksimal sehingga karakteristik produk yang dihasilkan juga akan lebih baik.

Laju reaksi bahan berhubungan dengan tumbukan antar molekul-molekul reaktan akibat panas yang terserap, namun setelah kesetimbangan tercapai tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi hasil reaksi yield biodiesel, Affandi dkk. (2013). Melalui Gambar 5 dapat terlihat bahwa nilai molaritas 1,25 M menghasilkan volume produk terbanyak sebesar 115 ml pada temperatur 300 oC dan terendah Pada nilai molaritas 2,5 M sebesar 57 ml pada temperatur pemanasan 250 oC.

Gambar 6. Karakteristik nyala api ; (a) Temperatur api pada setiap variasi hasil produk dan (b) distribusi luas penampang warna api

Dalam hal ini semakin besar nilai molaritas yang digunakan produk nyala api yang dihasilkan cenderung mendekati api dengan temperatur yang lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui Gambar 6 (a).  Temperatur nyala api tertinggi didapatkan pada molaritas 2,5 M sebesar  565,66 oC di temperatur pemanasan 300 oC dan terendah didapatkan pada konsentrasi larutan 1,25 M sebesar 407,66 oC di temperatur pemanasan 250 oC.

Selain itu, luas penampang api akan mengalami peningkatan dimensi seiring besarnya konsentrasi larutan dan pemanasan yang digunakan (lihat Gambar 6 (b). Sebaliknya dimensi api akan menyusut jika nilai molaritas dan pemanasan yang digunakan rendah atau kecil. Luas penampang api total terbesar didapatkan pada nilai molaritas 2,5 M pada pemanasan 300 oC sebesar 46.464 cm2 sedangkan luas penampang terendah didapat pada molaritas 1,25 M pada pemanasan 250 oC sebesar 13,231 cm2.

Gambar 7. Tampilan nyala api pada pembakaran asap cair limbah oli hasil steam reforming menggunakan katalis KOH

Karakteristik asap cair yang diperoleh juga diuji performa pembakaran, hal ini bertujuan untuk melihat karakteristik senyawa yang terkandung dalam bahan. Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa, konsentrasi bahan 2,5 M dengan temperatur pemanasan 250 oC menghasilkan dominan warna api biru, dan kuning. Sedangkan pada molaritas 2,5 M temperatur 300 oC menghasilkan warna api putih dan warna api kuning.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan katalis kalium hidroksida (KOH) berpengaruh terhadap produksi asap cair dan karakteristik nyala api pada setiap variasi. Karakteristik nyala api dapat ditinjau dari temperatur dan visualisasi warna pada nyala api. Temperatur pemanasan dan nilai molaritas mepengarui hasil volume produk yang dihasilkan. Volume produk tertinggi diperoleh pada variasi molaritas 1,25 M dengan volume sebesar 115 ml dan terendah pada variasi 2,5 M dengan volume sebesar 56 ml. Temperatur pemanasan dan nilai molaritas mempengarui luas penampang api. Dimana luas penampang tertinggi terdapat pada variasi molaritas 2,5 M dengan luas 46.464 cm2 dan terandah pada variasi molaritas dengan luas sebesar 13.231 cm2. Temperatur pemanasan dan nilai molaritas berpengaruh terhadap warna dan temperatur nyala api. Pada variasi pemanasan 300 oC menghasilkan temperatur produk sebesar  565,66 oC dan temperatur terendah 407,66 oC pada pemanasan 250 oC.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa materi maupun pikiran sehingga penelitian dan paper ini dapat terselesaikan. Yang kedua penulis mengapresiasi Jurusan Teknik Mesin di Universitas PGRI Banyuwangi atas fasilitas yang dipergunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Nrel., 2013, Biogas potential in the united states, U.S.D.o. Energy ed. https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60178 pdf. Cengel Y.A., Ghajar A.J., 2015, Heat and mass transfer, Penerbit McGraw-Hill Education, New York.

Banjari, M. Arsad Al., Yuliati, L., Sonief, A. As’ad. 2015. “Karakteristik pembakaran difusi campuran biodiesel minyak jarak pagar (Jathropha Curcas L) - Etanol/Metanol Pada Mini Glass Tube”. Jurnal Rekayasa Mesin, v. 6, n. 1, pp. 51-59, Isnanda, 2005, Penggunaan refrigeran hidrokarbon (hc) dalam bisnis perawatan dan perbaikan AC, Jurnal Teknik Mesin, 2(1), 44-48.

J. Janaun and N. Ellis, 2010. “Perspectives on biodiesel as asustainable fuel,” Renewable and Sustainable Energy Reviews,vol. 14, no. 4, pp. 1312–1320,

Prihanto, A, Irawan B. 2017. Pengaruh temperatur konsentrasi katalis, rasio molaritas pada limbah minyak goreng bekas dari transsesterifikasi. Vol 13, no 1, 30-36.

Siti Salamah, Martomo Setyawan. 2013. Karakteristik reaktor hidrogenasi minyak biji kapuk untuk pembuatan green diesel, Spektrum Industri,. Vol 11, No.1, ISSN, 2442-2630. DOI: http://dx.doi.org/10.12928/si.v11i1.1637.

Bshish, A., Yaakob, Z., Narayanan, B., Ramakrishnan, R., dan Ebshish, A. 2011. Steam reforming of ethanol for hydrogen production. Chemical Papers, 65(3), 251–266.

Kumar, A., Prasad, R., and Sharma, Y. C. 2014. Production of renewable hydrogen. international journal of environmental research and development, 4(3), 203–212.

Rabenstein, G., and Hacker, V. 2008. Analysis hydrogen thermodynamic by steam reforming for fuel cells from ethanol, partial oxidation and combined auto-thermal reforming:. Journal of Power Sources, 185(2),1293–1304.

Li Kaiwen,Yu Bin and Zhang Tao, 2018. Economic analysis from production hydrogen steam reforming process: A literature review, Journal Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume 13- Issue 2

A. Siti, S. H, Djati 2015. Analisis pasokan panas produksi hidrogen proses steam reforming nuklir & konvensional. Volume 17, Nomor 1, hal 11-20.

Tri Hadi Jatmiko, P. J,Dwi, dan khairudin M, P. A, pulungan. 2018. Performance analysis of fixed bed reactor for hydrogen production through ethanol steam reforming, JRTI Vol.12 No.1.

Djati H. Salimy 2010. Proses produksi hidrogen dengan steam. reforming. Dengan reaktor nuklir temperatur rendah. Vol. 12 No. 1

Zhuang Li, Shaoxuan Ding, Chao Chen and , Shaokang Qu, Lixiong Du, Jie Lu, and Jincheng Ding,. 2019. Li Nay zeolite can be recycled as a heterogeneous alkali catalyst for biodiesel production. process optimization and kinetics studies energy Conversion and Management 192. 335–345,.

A. Isalmi, Nurbayti, S. Dan R. Arif.2012. Penggunaan zeolit alam sebagai katalis dalam produksi biodiesel.  Jurnal Kimia. volume 2. no, 4 (511-515); ISSN : 1978 – 8193.

A. Susila, A. Abrar, Dina Irawaty dan Naibaho 2015. Proses pembuatan bahan bakar cair dengan limbah ban bekas menggunakan katalis zeolit. Jurnal Teknik Kimia. Vol.21, No 2.

Kinasih, A dan Siswani, E. Dwi. 2016 “Variasi Suhu dan Waktu Transesterifikasi Minyak Biji Kapuk Randu Pada Sintesis Biodiesel Dengan Katalis NaOH”,.

Farid Mulana, 2011. Penggunaan katalis (NaOH) untuk proses trasnsesterifikasi minyak kemiri jadi biodiesel. Jurnal Rekayasa Kimia Lingkungan. Vol. 8, No. 2, hal. 73 - 78, ISSN 1412-5064.

D. S. Prayanto, M. Salahudin, L. Qadariyah ,dan Mahfud 2016. Pembuatan biodiesel dari minyak kelapa dengan katalis (NaOH) menggunakan gelombang mikro, microwave. Secara kontinyu, Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No. 1 ISSN: 2337-3539.

Hasbi Muh, Laome, L., A. Prinob dan D. Asman 2019. Pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar alternatif. (snt2ir).Prosiding, ISBN: 978-602-51407-16.

R.,D. Gilang, F. Fitri, N.S.,W. Sarjono dan S.,Heri, dan N.D.,Nanik. 2017. Synthesis of natural Ni/Zeolite activated by acid as catalyst for synthesis biodiesel from ketapang seeds oil. Jurnal kimia dan pendidikan kimia, Vol 2, No 1, hal. 72-79 ISSN 2503-4154.

Reno Fitriyanti, 2020. Produksi bahan bakar cair hasil prirolisis pelumas bekas batu bara menggunakan katalis zeolit. Teknik kimia, Universitas PGRI Palembang. volume 5, Nomor 1,.

Askaditya, Gama. 2010. Studi eksperimental pirolisis minyak pelumas bekas menggunakan katalis zeolit. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.

M,N,R. Fadilah, S. Fathona, S. Supriyanto, dan Z. Ahmad, Fatria, R. Irawan. 2020. Pemanfaatan biji bintaro sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dan biopellet untuk pengembangan energi terbarukan. Politeknik Negeri Sriwijaya. Teknik kimia, volume 1. No 1,: 41-47.

Thakur, D., Roberts, B., Rieke, R.D., and White, T., 1999. Hydrogenation of fatty methyl esters to fatty alcohols. American society of petroleum chemists, 76(8) : 995-1000.

L. A. Komang, I Nengah Simpen, dan Sri Rahayu Santi. 2017. Optimasi rasio molar dan waktu reaksi pada pembuatan biodiesel dari minyak biji malapari (Pongamia Pinnata L.) Dengan katalis abu sekam padi termodifikasi litium. Volume 5 No 1,.

Affandi,  R. D. N., Aruan, T. R., Taslim, Iriany. 2013. Produksi biodiesel dari lemak sapi dengan proses transesterifikasi katalis (NaOH). Jurna Teknik Kimia. Universitas Sumatera Utara.2 (1) : 1-6.